Controle automatizado de garra robótica para transporte de materiais

#include <Servo.h>  // Biblioteca para controle de servomotores

// ==== SERVOS DO BRAÇO ====

Servo servoBase, servoAltura, servoProfundidade, servoGarra;

// ==== SERVOS DOS SENSORES (EXPULSORES) ====

Servo servo1; // Servo do sensor capacitivo (pino D4)

Servo servo2; // Servo do sensor indutivo (pino D8)

// ==== JOYSTICKS ====

const int joyBasePin = A0;

const int joyAlturaPin = A1;

const int joyProfundidadePin = A2;

const int botaoGarraPin = 7;

// ==== ENTRADAS E SAÍDAS ====

const int pinoBloqueio = 2;      // Botão de emergência

const int pinoModoAuto = 12;     // Seleção de modo automático/manual

const int pinoPresenca = A3;     // Sensor NPN de presença do objeto

const int pinoSensorCap = 9;     // Sensor capacitivo

const int pinoSensorInd = 10;    // Sensor indutivo

const int pinoEsteira = A4;      // Saída de comando da esteira

// ==== LIMITES DO BRAÇO ====

const int baseMin = 20, baseMax = 180;

const int alturaMin = 40, alturaMax = 170;

const int profundidadeMin = 70, profundidadeMax = 160;

const int garraAberta = 0, garraFechada = 80;

// ==== POSIÇÕES INICIAIS ====

int posBase = baseMin;

int posAltura = 160;

int posProfundidade = profundidadeMax;

int posGarra = garraAberta;

// ==== ESTADOS ====

bool estadoGarraFechada = false;

bool botaoAnterior = HIGH;

// ==== MODO AUTOMÁTICO ====

enum EstadoAuto {

AGUARDAR_OBJETO, ATRASO_INICIO, BUSCAR, PEGAR, LEVAR,

ENTREGAR, SUBIR, VOLTAR, AGUARDANDO

};

EstadoAuto estadoAuto = AGUARDAR_OBJETO;

// ==== TEMPORIZAÇÕES ====

unsigned long tempoInicioPresenca = 0;

const unsigned long atrasoInicio = 5000;  // Atraso antes de iniciar o ciclo automático

unsigned long tempoAberturaGarra = 0;

bool aguardandoEsteira = false;

// ==== PONTOS DE TRABALHO ====

int posX_base = 20, posX_altura = 90, posX_prof = 140;   // Ponto de coleta

int posY_base = 175, posY_altura = 170, posY_prof = 115; // Ponto de entrega

int alturaMaxAuto = 170;

int alturaEntrega = 150;

// ==== EXPULSORES ====

const int posInicial1 = 75, posAtuado1 = 10;

const int posInicial2 = 90, posAtuado2 = 10;

const unsigned long tempoAtuado = 5000;

bool atuando1 = false, atuando2 = false;

bool sensor1Liberado = true, sensor2Liberado = true;

unsigned long tempoInicio1 = 0, tempoInicio2 = 0;

// ==== FILTRO DE LEITURA DO JOYSTICK ====

int filtrarJoystick(int pin) {

int total = 0;

for (int i = 0; i < 3; i++) {  // Lê 3 vezes e faz média para reduzir ruído

total += analogRead(pin);

delay(2);

}

return total / 3;

}

// ==== MOVIMENTO SUAVE DOS SERVOS ====

void moverServoLento(Servo& servo, int& posAtual, int posDestino, int passo = 1, int tempo = 10) {

if (posDestino == posAtual) return;  // Evita movimento desnecessário

if (posDestino > posAtual) {

for (int i = posAtual; i <= posDestino; i += passo) {

if (digitalRead(pinoBloqueio) == HIGH) return;  // Interrompe se emergência for acionada

servo.write(i);

delay(tempo);  // Delay entre passos (movimento suave)

}

} else {

for (int i = posAtual; i >= posDestino; i -= passo) {

if (digitalRead(pinoBloqueio) == HIGH) return;

servo.write(i);

delay(tempo);

}

}

posAtual = posDestino;

}

// ==== MOVIMENTO SUAVE DOS EXPULSORES ====

void moverServoSensor(Servo &servo, int pino, int posDestino, int tempoMovimento = 6) {

servo.attach(pino);

int posAtual = servo.read();

if (posAtual < posDestino) {

for (int i = posAtual; i <= posDestino; i++) {

servo.write(i);

delay(tempoMovimento);

}

} else {

for (int i = posAtual; i >= posDestino; i--) {

servo.write(i);

delay(tempoMovimento);

}

}

servo.detach(); // Libera o pino PWM quando não estiver em uso

}

// ==== CONFIGURAÇÃO INICIAL ====

void setup() {

// Associação dos servos aos pinos

servoBase.attach(3);

servoAltura.attach(11);

servoProfundidade.attach(6);

servoGarra.attach(5);

// Definição dos modos de pino

pinMode(botaoGarraPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(pinoBloqueio, INPUT_PULLUP);

pinMode(pinoModoAuto, INPUT_PULLUP);

pinMode(pinoPresenca, INPUT_PULLUP);

pinMode(pinoSensorCap, INPUT_PULLUP);

pinMode(pinoSensorInd, INPUT_PULLUP);

pinMode(pinoEsteira, OUTPUT);

digitalWrite(pinoEsteira, LOW);  // Esteira desligada inicialmente

Serial.begin(9600); // Inicia comunicação serial para monitoramento

// Posiciona o braço nas posições iniciais

servoBase.write(posBase);

servoAltura.write(posAltura);

servoProfundidade.write(posProfundidade);

servoGarra.write(posGarra);

}

// ==== LOOP PRINCIPAL ====

void loop() {

bool bloqueio = digitalRead(pinoBloqueio);          // Leitura do botão de emergência

bool modoAuto = (digitalRead(pinoModoAuto) == LOW); // Seleção de modo automático

bool presenca = (digitalRead(pinoPresenca) == LOW); // Sensor de presença do objeto

// ======= MODO AUTOMÁTICO =======

if (modoAuto && bloqueio == LOW) {

switch (estadoAuto) {

case AGUARDAR_OBJETO:

// Espera detecção do objeto

if (presenca) {

tempoInicioPresenca = millis();

estadoAuto = ATRASO_INICIO;

}

break;

case ATRASO_INICIO:

// Aguarda estabilização do objeto

if (!presenca) estadoAuto = AGUARDAR_OBJETO;

else if (millis() - tempoInicioPresenca >= atrasoInicio)

estadoAuto = BUSCAR;

break;

case BUSCAR:

// Move o braço até o ponto de coleta

moverServoLento(servoBase, posBase, posX_base);

moverServoLento(servoAltura, posAltura, posX_altura);

moverServoLento(servoProfundidade, posProfundidade, posX_prof);

estadoAuto = PEGAR;

break;

case PEGAR:

// Fecha a garra e liga a esteira

moverServoLento(servoGarra, posGarra, garraFechada);

digitalWrite(pinoEsteira, HIGH);

estadoAuto = LEVAR;

break;

case LEVAR:

// Move o braço até o ponto de entrega

moverServoLento(servoAltura, posAltura, alturaMaxAuto);

moverServoLento(servoBase, posBase, posY_base);

moverServoLento(servoProfundidade, posProfundidade, posY_prof);

moverServoLento(servoAltura, posAltura, alturaEntrega);

estadoAuto = ENTREGAR;

break;

case ENTREGAR:

// Abre a garra e prepara para retorno

moverServoLento(servoGarra, posGarra, garraAberta);

tempoAberturaGarra = millis();

aguardandoEsteira = true;

estadoAuto = SUBIR;

break;

case SUBIR:

moverServoLento(servoAltura, posAltura, alturaMaxAuto);

estadoAuto = VOLTAR;

break;

case VOLTAR:

// Retorna à posição inicial

moverServoLento(servoBase, posBase, posX_base);

moverServoLento(servoProfundidade, posProfundidade, posX_prof);

moverServoLento(servoAltura, posAltura, posX_altura);

estadoAuto = AGUARDAR_OBJETO;

break;

}

}

else {

// ======= MODO MANUAL =======

// Leitura filtrada dos joysticks

int valBase = filtrarJoystick(joyBasePin);

int valAltura = filtrarJoystick(joyAlturaPin);

int valProf = filtrarJoystick(joyProfundidadePin);

// Limites dinâmicos para evitar colisões

int angBaseMax = (posAltura < 160) ? 130 : baseMax;

int alturaMinDinamico = (posBase > 130) ? 100 : alturaMin;

// Mapeamento das leituras analógicas em ângulos dos servos

int angBase = map(valBase, 0, 1023, baseMin, angBaseMax);

int angAltura = map(valAltura, 0, 1023, alturaMinDinamico, alturaMax);

int angProf = map(valProf, 0, 1023, profundidadeMin, profundidadeMax);

// Movimento suave dos servos

moverServoLento(servoBase, posBase, angBase);

moverServoLento(servoAltura, posAltura, angAltura);

moverServoLento(servoProfundidade, posProfundidade, angProf);

// Controle do botão da garra (toggle)

bool botaoAtual = digitalRead(botaoGarraPin);

if (botaoAnterior == HIGH && botaoAtual == LOW) {

estadoGarraFechada = !estadoGarraFechada;

int destino = estadoGarraFechada ? garraFechada : garraAberta;

moverServoLento(servoGarra, posGarra, destino);

}

botaoAnterior = botaoAtual;

}

// ======= CONTROLE DOS EXPULSORES =======

unsigned long agora = millis();

int estadoSensor1 = digitalRead(pinoSensorCap);

int estadoSensor2 = digitalRead(pinoSensorInd);

// Expulsor 1 - Sensor capacitivo

if (estadoSensor1 == LOW) sensor1Liberado = true;

if (estadoSensor1 == HIGH && sensor1Liberado && !atuando1) {

moverServoSensor(servo1, 4, posAtuado1, 3);

tempoInicio1 = agora;

atuando1 = true;

sensor1Liberado = false;

}

if (atuando1 && (agora - tempoInicio1 >= tempoAtuado)) {

moverServoSensor(servo1, 4, posInicial1, 3);

atuando1 = false;

}

// Expulsor 2 - Sensor indutivo

if (estadoSensor2 == LOW) sensor2Liberado = true;

if (estadoSensor2 == HIGH && sensor2Liberado && !atuando2) {

moverServoSensor(servo2, 8, posAtuado2, 3);

tempoInicio2 = agora;

atuando2 = true;

sensor2Liberado = false;

}

if (atuando2 && (agora - tempoInicio2 >= tempoAtuado)) {

moverServoSensor(servo2, 8, posInicial2, 3);

atuando2 = false;

}

// ======= CONTROLE DA ESTEIRA =======

if (aguardandoEsteira && agora - tempoAberturaGarra >= 500) {

digitalWrite(pinoEsteira, LOW); // Desliga a esteira após liberação do objeto

aguardandoEsteira = false;

}

// ======= MONITOR SERIAL =======

Serial.print("Base: "); Serial.print(posBase);

Serial.print(" | Altura: "); Serial.print(posAltura);

Serial.print(" | Prof: "); Serial.print(posProfundidade);

Serial.print(" | Garra: "); Serial.print(posGarra);

Serial.print(" | Auto: "); Serial.print(modoAuto ? "SIM" : "NÃO");

Serial.print(" | Emergência: "); Serial.print(bloqueio ? "ATIVA" : "OK");

Serial.print(" | Presença: "); Serial.print(presenca ? "OBJETO" : "VAZIO");

Serial.print(" | Cap: "); Serial.print(estadoSensor1 == HIGH ? "ATIVO" : "OK");

Serial.print(" | Ind: "); Serial.println(estadoSensor2 == HIGH ? "ATIVO" : "OK");

delay(10); // Pequeno atraso para estabilidade do loop

}